#include <IRremote.h>   //cargamos la librería IRremote.h que es la encargada de codificar los datos y devolvernos el valor en hexadecimal,

//Para usar esta biblioteca, abra el Administrador de bibliotecas en el IDE de Arduino e instálelo desde allí.

int ReceptorIR = 11;     // El pin 11 registrara las señales enviadas por nuestro control remoto infrarojo, ataravez del receptor IR

IRrecv irrecv (ReceptorIR);   // Con IRrecv irrecv estamos indicando que el pin (11) será el encargado de recibir los datos.

decode_results Valor;       //Los datos recibidos, los guardaremos en Valor, con la instrucción decode_results.

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(6, OUTPUT);       // Definimos el pin 6 como una salida para nuestro arduino

irrecv.enableIRIn();      // Inicializamos el puerto de serie y el receptor con la instrucción irrecv.enableIRIn().

}

void loop() {

if(irrecv.decode(&Valor)){            //Con el bloque loop, en el momento que la placa reciba una señal nos la mostrará en el monitor.

Serial.print("0x");               // es para averiguar el valor del botón 1 y 2  //Si presionamos un botón, nos debe mostrar en el monitor el código correspondiente para ese botón.

Serial.println(Valor.value, HEX);  // Mostrar en el monitor

switch(Valor.value){

case 0xC10:

// boton 1

digitalWrite(6, HIGH);  // Encender el led

break;

case 0x210 :          // boton 2

digitalWrite(6, LOW);   // Apagar el led

break;

}

delay(50);

irrecv.resume();  // Se prepara para recibir el siguiente dato

}

}