int lm35 = A0;  // Conexión del LM35 al pin analógico A0

void setup() {

Serial.begin(9600); // Iniciar la comunicación serial

}

void loop() {

int lectura = analogRead(lm35); // Leer el valor analógico

float voltaje = (lectura * 5.0) / 1023.0; // Convertir el valor analógico a voltaje

float temperatura = voltaje * 100.0; // Convertir el voltaje a temperatura en grados Celsius

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" C");

delay(1000); // Esperar 1 segundo antes de leer de nuevo

}